| Типы ядерных реакторов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры сравнения | ВВЭР |  | РБМК |  | Реактор на тяжелой воде |  |
| Тепловыделитель | 4.5%-й обогащенный уран |  | 2.8%-й обогащенный уран |  | 2-3%-й обогащенный уран |  |
| Замедлитель и его свойства | Легкая вода. Очень хорошо замедляет нейтроны, очень сильно поглощает нейтроны. Очень дешева. |  | Графит. Хорошо замедляет нейтроны, почти не поглощает нейтроны. Достаточно дешев. |  | Тяжелая вода. Очень хорошо замедляет нейтроны, почти не поглощает нейтроны. Очень дорога в производстве. |  |
| Особенности активной зоны, определяемые параметрами замедлителя | Тесное расположение тепловыделяющих элементов, необходимость повышенного обогащения урана |  | Достаточно редкое расположение тепловыделяющих элементов, возможность использования низкообогащенного урана или отработанного топлива ВВЭР |  | Достаточно редкое расположение тепловыделяющих элементов, возможность использования низкообогащенного урана или отработанного топлива ВВЭР |  |
| Количество контуров |  | Два |  | Один |  | Два |
| Теплоноситель |  | Легкая вода в обоих контурах. Одновременно является замедлителем. |  | Легкая вода. Замедляющий эффект незначителен. |  | Тяжелая вода в первом контуре, легкая вода во втором. Тяжелая вода одновременно является замедлителем. |
| Регулирование |  | Раствор борной кислоты в теплоносителе. Регулирующие стержни из бороциркониевого сплава и оксида европия. |  | Регулирующие стержни из бороциркониевого сплава и оксида европия. |  | Регулирующие стержни из бороциркониевого сплава и оксида европия. |
| Перегрузки топлива |  | 1 раз в 4-6 месяцев, с полной остановкой реактора и вскрытием его корпуса. Каждый тепловыделяющий элемент переставляется внутри реактора трижды до его окончательного извлечения. |  | В процессе работы, с помощью специальной перегрузочной машины, позволяющей перезагружать отдельные тепловыделяющие элементы. Каждый тепловыделяющий элемент переставляется внутри реактора несколько раз до его окончательного извлечения. |  | Раз в несколько месяцев, с полной остановкой реактора. |
| Наружный отражатель |  | Наружный металлический корпус. |  | Графитовая кладка толщиной 65 см. Наружный корпус не обязателен, но желателен по соображениям безопасности |  | Наружный металлический корпус. |