Название предмета Физика

Класс 10

УМК Физика, Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 2011г

Уровень обучения : базовый

Тема урока: Комбинированный

Общее количество часов, отведенное на изучение темы: 6ч

Место урока в системе уроков по теме: 2 урок по теме « Электрический ток в  средах»

Цель урока: Дидактическая ознакомить учащихся с природой электрического тока в металлах, систематизация и углубление знаний об электропроводности металлов; формирование представления о закономерностях протекания электрического тока в металлах и их применении на практике; развитие умения анализировать, системати-зировать  информацию.

образовательные:

- повторить и обобщить с учащимися представление о природе электрического тока ;

- проконтролировать знания по данной теме,

воспитательные:

- продолжить формирование бесконечности процесса познания на примере основных закономерностей протекания тока ;

- содействовать воспитанию таких личностных качеств, как чувство ответственности, самостоятельности, инициативы, бережного отношения к технике;

- продолжить формирование у учащихся правильного восприятия мира, интереса к изучаемому предмету, понятия о познаваемости мира, значения эксперимента в научном познании,

развивающие:

- совершенствовать познавательные умения: анализировать, обобщать, делать выводы, вести диалог, делать обобщения;

развивать познавательные интересы школьников, используя разные формы закрепления изученного материала.

Задачи урока: Повторить теоретический материал по теме, решить задачи,  раскрыть применение физических законов на практике.

Планируемые результаты: 1 Знают  формулу силы тока в металлах .

2.Знать закономерности протекания эл.тока

Техническое обеспечение урока: компьютер (картинки в тексте)

Дополнительное методическое и дидактическое обеспечение урока (возможны ссылки на интернет-ресурсы): 1.Physics.​ru 2. Элементы

Элементы

Содержание урока

| 1. | Организационный момент | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Опрос | 4 |
| 3. | Целеполагание и мотивация | 1 |
| 4. | Актуализация знаний и умений | 2 |
| 5 | Изучение нового материала | 20 |
| 6 | Совершенствование, применение знаний и умений, их систематизация (закрепление) | 15 |
| 7 | Домашнее задание | 2 |

Тема : Электрический ток в металлах

Ход урока

І. Организационный момент.

ІІ. Опрос.

Тест по теме: «Электрический ток в различных средах»

1 вариант

- Какие частицы являются носителями электрического тока в металлах?

А. Только электроны.

Б. Электроны и протоны.

В. Электроны и положительные ионы.

Г. Положительные и отрицательные ионы.

- Как и почему изменяется электрическое сопротивление полупроводников при увеличении температуры?

А. Уменьшается из-за увеличения скорости движения электронов.

Б. Увеличивается из-за увеличения амплитуды колебаний положительных ионов кристаллической решетки.

В. Уменьшается из-за увеличения концентрации свободных носителей электрического заряда.

Г. Увеличивается из-за увеличения концентрации свободных носителей электрического заряд.

- Чистая вода является диэлектриком. Почему водный раствор соли NaCl является проводником?

А. Соль в воде распадается на заряженные ионы Na+  и Cl-.

Б. После растворения соли молекулы NaCl переносят заряд

В. В растворе от молекулы NaCl отрываются электроны и переносят заряд.

Г. При взаимодействии с солью молекулы воды распадаются на ионы водорода и кислорода.

- Что из перечисленного ниже способно пропускать ток только в одном направлении, а, значит, служит для выпрямления переменного тока?

1. Электронная лампа.	2. Полупроводниковый диод.	3. Раствор электролита.	4. Резистор.

2 вариант

- Какие частицы являются носителями электрического тока в электролитах?

А. Только электроны.

Б. Электроны и протоны.

В. Электроны и положительные ионы.

Г. Положительные и отрицательные ионы.

- Как и почему изменяется электрическое сопротивление металлов при увеличении температуры?

А. Увеличивается из-за увеличения скорости движения электронов.

Б. Уменьшается из-за увеличения скорости движения электронов.

В. Увеличивается из-за увеличения амплитуды колебаний положительных ионов кристаллической решетки.

Г. Уменьшается из-за увеличения амплитуды колебаний положительных ионов кристаллической решетки.

- Чистая вода является диэлектриком. Почему водный раствор соли CuSO4 является проводником?

А. Соль в воде распадается на заряженные ионы Cu2+  и SO42−-.

Б. После растворения соли молекулы CuSO4 переносят заряд

В. В растворе от молекулы CuSO4 отрываются электроны и переносят заряд.

Г. При взаимодействии с солью молекулы воды распадаются на ионы водорода и кислорода.

4)Каким типом проводимости обладают полупроводниковые материалы без примесей?

А. В основном электронной.

Б. В основном дырочной.

В. В равной степени электронной и дырочной.

Г. Ионной.

ІІІ Целеполагание и мотивация Давайте посмотрим  рисунки у вас на столах.

Как вы думаете что их объединяет. И какая тема сегоднянего урока.

Какую цель урока вы себе поставите?

А как я смогу оценить и проверить поняли вы тему или нет?

Учащиеся самостоятельно формулируют тему урока, цель: Электрический ток в металлах. Цель: познакомится с природой электрического тока в металлах,  углубление знаний об электропроводности металлов

ІV Актуализация  знаний:

1.Как движутся электроны в металлическом проводнике, когда в нём нет электрического поля? 2.Как изменяется движение электронов, когда к металлическому проводнику прикладывают напряжение? 3.Что такое электрический ток?4.Каковы условия существования тока?5.Что принято за направление тока? 6.Электрический ток проводят твёрдые, жидкие и газообразные тела. Чем эти проводники отличаются друг от друга?

V. Объяснение нового материала (продолжаем заполнят таблицу, начатую на прошлом уроке)

## 1. Проводимость металлов  Металлы являются самой распространенной средой, проводящей электрический ток. И носителями зарядов являются свободные электроны. Проводимость металлов называется электронной проводимостью, а сами электроны металла – электронами проводимости. Немецкий физик Карл Рикке проводил опыт по пропусканию тока в 0,1 А в течении года через три отполированных цилиндра: одного алюминиевого и двух медных. По истечению эксперимента (а за это время по цепи прошел огромный заряд в ) никаких изменений в структуре цилиндров не произошло, за исключением небольшой диффузии (рис. 1). А если бы носителями заряда были не электроны, а ионы, то тогда был бы перенос вещества одного цилиндра в вещество другого, и, конечно же, в результате столь длительного эксперимента, химическое строение цилиндров изменилось бы.

Рис. 1. Схема опыта Рикке

Еще одним опытом по подтверждению электронной проводимости металлов стал опыт 1912 года российских ученых Мангельштама и Папалекси, спустя небольшое время проведенный также англичанами Стюартом и Толменом. В ходе этого опыта катушка с большим количеством витков быстро вращалась, а затем резко тормозилась. В результате чего замкнутый вместе с ней в цепь гальванометр показывал наличие небольшого тока (рис.2) Рис. 2. Схема опыта Мангельштама-Папалекси

Дело в том, что вместе с раскручиваемой катушкой вращаются, конечно же, и находящиеся в металле электроны. Когда же катушка тормозится, электроны некоторое время продолжают двигаться внутри катушки по инерции, производя таким образом ток. Ток существует незначительное время, так как из-за сопротивления проводника заряженные частицы тормозятся и упорядоченное движение частиц, образующее ток, прекращается. Направление тока говорит о том, что он создаётся движением отрицательно заряженных частиц. В этих опытах учёным удалось измерить удельный заряд частиц, создающих ток. Он оказался равным 1,8*1011 Кл/ кг. Эта величина совпадает с отношением заряда электрона к его массе  е/m, найденным ранее из других опытов.

Теория Друде Электроны в металле рассматриваются как электронный газ, к которому можно применить кинетическую теорию газов. Считается, что электроны, как и атомы газа в кинетической теории, представляют собой одинаковые твердые сферы, которые движутся по прямым линиям до тех пор, пока не столкнутся друг с другом. Предполагается, что продолжительность отдельного столкновения пренебрежимо мала, и что между молекулами не действует никаких иных сил, кроме возникающих в момент столкновения. Так как электрон - отрицательно заряженная частица, то для соблюдения условия электронейтральности в твердом теле также должны быть частицы другого сорта - положительно заряженные. Друде предположил, что компенсирующий положительный заряд принадлежит гораздо более тяжелым частицам (ионам), которые он считал неподвижными. Во времена Друде не было ясно, почему в металле существуют свободные электроны и положительно заряженные ионы, и что эти ионы из себя представляют.

Электрический ток в металлах Все металлы являются проводниками электрического тока и состоят из пространственной кристаллической решетки, узлы которой совпадают с центрами положительных ионов, а вокруг ионов хаотически движутся свободные электроны.

Основные положения электронной теории проводимости металлов.

- Металл можно описать следующей моделью: кристаллическая решетка ионов погружена в идеальный электронный газ, состоящий из свободных электронов. У большинства металлов каждый атом ионизирован, поэтому концентрация свободных электронов приблизительно равна концентрации атомов 1023- 1029м-3 и почти не зависит от температуры.

- Свободные электроны в металлах находятся в непрерывном хаотическом движении. Электрический ток в металле образуется только за счет упорядоченного движения свободных электронов. Сталкиваясь с ионами, колеблющимися в узлах кристаллической решетки, электроны отдают им избыточную энергию. Вот почему при прохождении тока проводники нагреваются.

Где v – средняя скорость направленного движения заряженных частиц, S – площадь поперечного сечения проводника, n – концентрация электронов проводимости.

Оценка скорости движения свободных электронов в проводнике при S= 1 м , I = 10 A

Отметим, что скорость распространения тока в проводнике равна скорости распространения электромагнитных волн в вакууме c = 3*108

Из закона Ома для участка цепи следует, что вольт-амперная характеристика металлов – прямая линия

Напомним, что , где p – удельное сопротивление, l – длина, S – площадь поперечного сечения проводника.

## 2. Зависимость сопротивления от температуры Самое распространенное действие тока – это тепловое действие. Механизмом этого действия является столкновение электронов с узлами кристаллической решетки, в результате чего кинетическая энергия электронов переходит во внутреннюю энергию проводника. В свою очередь, имея повышенную внутреннюю энергию, узлы решетки начинают колебаться быстрее, чаще сталкиваясь с электронами. То есть электроны тормозятся более эффективно. Иными словами при увеличении температуры проводника увеличивается его электрическое сопротивление. Простым опытом, подтверждающим этот теоретический вывод, может служить нагревание проводника в цепи со включенной лампой и измерительными приборами (см. рис. 3).

Рис. 3.

По мере прогревания проводника как лампа начнет светить менее ярко, так и приборы станут показывать падение силы тока. После качественного подтверждения зависимости сопротивления от температуры была получена количественная зависимость. Было выяснено, что относительное приращение сопротивления прямо пропорционально абсолютному приращению температуры:

Или же:

Здесь:   – сопротивление при заданной температуре,  – сопротивление при температуре ;  – изменение температуры относительно  ;  – температурный коэффициент сопротивления. Температурный коэффициент – табличная величина, известная для большинства металлов. Размерность коэффициента:Так как при изменении температуры линейные размеры проводников меняются незначительно, значит, меняется удельное сопротивление, причем по такому же закону:

### 3 Сверхпроводимость Определение. Сверхпроводимость – явление, когда сопротивление проводника становится близким к нулю.

Открытию явления сверхпроводимости предшествовало получение в 1908 году голландцем Камерлингом Оннесом (рис. 4) жидкого гелия. Помещая образец проводника в жидкий гелий, стало возможным наблюдать поведение проводников при сверхнизких температурах (близко к 0 ). И в 1911 году Оннес установил, что ртуть при температуре около 4 К резко приобретает сопротивление, равное нулю. Его опытам с ртутью предшествовали опыты с платиной, в результате которых он установил, что чем чище вещество (чем меньше в нем примесей), тем быстрее уменьшается его сопротивление с уменьшением температуры. Благодаря жидкому состоянию ртути при нормальных условиях, этот металл очень легко было очистить от примесей. И была установлена следующая зависимость удельного сопротивления ртути от низких температур: линейное снижение прерывается скачком к нулю (рис. 5):

.Явление сверхпроводимости объясняется с точки зрения квантовой физики.

### Применение сверхпроводимости. Применение сверхпроводимости чрезвычайно облегчает многие технические аспекты использования электрического тока. Во-первых, отсутствие сопротивления означает отсутствие каких-либо потерь на нагревание, которые, как правило, составляют  15% всей энергии. Как подтверждение можно привести опыт по двухгодичному пропусканию тока через проводник, погруженный в жидкий гелий, который прервался только из-за нехватки гелия. Отсутствие нагревания и потерь энергии на него чрезвычайно важно для электродвигателей и электронной вычислительной техники.

Кроме того в сверхпроводниках протекают из-за отсутствия сопротивления чрезвычайно высокие токи, создающие сильные магнитные поля, что может применяться при термоядерном синтезе. Бытовой пример использования сверхпроводников – это существующая на сегодняшний момент железнодорожная сеть с поездами на магнитной подушке

### Высокотемпературные сверхпроводники. После открытия сверхпроводимости Оннес, пытаясь создать сверхпроводящий электромагнит, обнаружил, что изменение тока, или же магнитные поля, разрушают эффект сверхпроводимости. Только к середине двадцатого века удалось создать сверхпроводящие электромагниты. Также чрезвычайно важное открытие было сделано в 1986 году. Были обнаружены материалы, обладающие сверхпроводимостью при температурах около . Такие температуры возможно получать, используя жидкий азот, который значительно дешевле жидкого гелия. Однако при попытке создания таких сверхпроводящих проводов и кабелей столкнулись с проблемой чрезвычайной хрупкости таких материалов, которые рассыпаются в процессе прокатки.

VІ Закрепление. Решение задачи:  Катушка намотана из медного провода массой 1 кг и сечением 0,1 мм2. Разность потенциалов на её концах 110 В. Определите скорость дрейфа электронов проводимости и среднюю силу, с которой электрическое поле действует на один электрон. Сравните скорость дрейфа электронов со скоростью распространения электромагнитного взаимодействия в вакууме.

VІІ Домашнее задание:&110-112

- Как зависит сопротивление металлов от температуры? Чем обусловлена такая зависимость?

- Во сколько раз увеличится сопротивление медного провода при повышении температуры от 200 до 300?

- На подключенную в сеть спираль электроплитки попала вода. Как изменилось накаливание плитки?