| Название предмета | Физика |
| --- | --- |
| Класс | 11 |
| УМК | Физика. 11 класс. В.А. Касьянов (базовый уровень), 2014 год |
| Уровень обучения | базовый |
| Тема урока | Использование электромагнитной индукции. |
| Общее количество часов, отведённое на изучение темы | 1 |
| Место урока в системе уроков по теме | 4 урок по теме «Электромагнетизм» ,6 часов |
| Цель урока | создать условия для формирования знаний о практическом применении явления электромагнитной индукции в современной технике |
| Задачи урока | Обучающие: формирование знаний о практическом применении явления электромагнитной индукции |
|  | Развивающие: совершенствовать интеллектуальные способности и мыслительную деятельность учащихся, коммуникативные свойства речи |
|  | Воспитательные: формировать материалистическое мировоззрение и нравственные качества личности. |
| Планируемые результаты | Дать определения понятию трансформатор; физической величине коэффициент трансформации; приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в современной технике. |
| Техническое обеспечение урока | Разборный трансформатор |
| Дополнительное методическое и дидактическое обеспечение урока | Физика. 11 класс: дидактические материалы/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 2008. Физика. Задачник. 10- 11 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений/ А.П. Рымкевич. – М.: Дрофа, 2011. Волков В.А. Поурочные разработки по физике 11 кл. – М.:ВАКО, 2008 |

Содержание урока

- Организационный этап.

- Проверка готовности класса к уроку.

- Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.

-Сегодня мы продолжим разговор о явлении электромагнитной индукции. Рассказывают (скорее всего, это всего лишь красивая сказка), что однажды после лекции Фарадея в Королевском обществе, где он демонстрировал свои опыты, к нему подошел богатый коммерсант, оказывавший обществу материальную поддержку, и надменным голосом спросил.

- Всё, что вы нам здесь показывали, господин Фарадей, действительно интересно и красиво. Но теперь скажите мне, для чего годится эта магнитная индукция!?

На вопрос коммерсанта в последующие десятилетия ответили многие учёные и изобретатели. Явление, открытое Фарадеем вызвало появление и бурное развитие электротехники и радиотехники.

Итак, тема нашего урока «Применение явления электромагнитной индукции». Давайте подумаем и сформулируем цели нашего урока, какие задачи мы должны решить на уроке.

Учащиеся формулируют цель урока:

Уметь описывать и объяснять физическое явление;

Понимать смысл закона электромагнитной индукции;

Приводить примеры практического использования физического явления.

- Актуализация знаний.

Учащиеся выполняют самостоятельную работу по карточкам (приложение)

- Первичное усвоение новых знаний.

Очень часто на практике приходиться пользоваться различными приборами, аппаратурой, рассчитанными на различные напряжения. Даже в одном и том же электрическом аппарате необходимо бывает применение различных напряжений тока. Например, для питания ламп в радиоприемнике и телевизорах требуется несколько сот вольт. А в сети, как вы знаете напряжение  220В. Как же быть? Не знаете ли вы приборов, устройств, при помощи которых можно менять напряжение?

Трансформатор - устройство, применяемое для повышения или понижения переменного напряжения.

Демонстрация модели трансформатора

Первичная обмотка (число витков N1)-подключается к источнику переменного тока.

Вторичная обмотка (число витков N2)- подключается к нагрузке.

Коэффициент трансформации- величина, равная отношению напряжений в первичной и вторичной обмотках трансформатора:

Повышающий трансформатор - трансформатор, увеличивающий напряжение (U2>U1, N2>N1).

Понижающий трансформатор - трансформатор, уменьшающий напряжение

(U2 < U 1 , N2< N1).

При передаче электроэнергии на значительное расстояние напряжение повышают до нескольких сотен киловольт, поэтому на выходе из электростанции должен стоять повышающий  трансформатор. Но так как потребитель в основном использует более низкое напряжение, то на входе в населенный пункт ставят понижающий трансформатор.

Однако при очень большом напряжении в линиях переменного тока резко возрастают потери электроэнергии из-за возникновения коронного разряда. Чтобы этого не происходило, необходимо учитывать: чтобы амплитуда переменного напряжения  была допустима для данной площади поперечного сечения проводов.

- Вся ли энергия, получаемая на электростанции, доходит до потребителя?

- Почему происходят потери при передаче электроэнергии?

При прохождении тока по проводам, они нагреваются. По закону Джоуля-Ленца учитывая что , получим  . 
- Отчего зависит количество теплоты, выделяемое в проводах?
Чем  сила тока, удельное сопротивление и длина проводов, тем  количество теплоты и наоборот. Чем  площадь поперечного сечения провода, тем  количество теплоты. Но увеличивать S не выгодно, так как это приведет к увеличению массы проводов.
Уменьшить количество теплоты можно за счет уменьшения силы тока.

- Первичная проверка понимания.

- Какое электрическое устройство называют трансформатором?

- Какой трансформатор называется повышающим; понижающим?

- Приведите примеры использования электромагнитной индукции в современной технике.

- Первичное закрепление.

Учащиеся решают задачи:

- Сколько витков должна иметь первичная катушка трансформатора, чтобы повысить напряжение от 10 до 50 В, если во вторичной обмотке 80 витков?

- Сила тока в первичной обмотке трансформатора равна 0,5 А, напряжение на концах её 220 В. Сила тока во вторичной обмотке 11 А, напряжение на концах 9,5 В. Найдите КПД трансформатора.

- Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации 10 включён в сеть напряжением 220 В. Определите напряжение на концах вторичной обмотки.

- Понижающий трансформатор со 110 витками во вторичной обмотке понижает напряжение от 22 000 В до 110 В. Сколько витков в его первичной обмотке?

- Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 840 витков, повышает напряжение с 220 до 660 В. Каков коэффициент трансформации? Сколько витков содержится во вторичной обмотке?

- Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.

§ 23- 25

- Рефлексия (подведение итогов занятия)

В этом году вы заканчиваете школу. Возможно кто – то из вас выберет себе профессию электрика, механика, радио – телемастера, программиста, электросварщика и т.д. Применение этого прибора вы найдете во всех перечисленных областях.

Приложение

Вариант  1

1. Металлический стержень движется со скоростью v в однородном магнитном поле так, как показано на рисунке 35. Какие заряды образуются на краях стержня?

A.1— отрицательные, 2 — положительные.

Б. 1 — положительные, 2 — отрицательные.

B. Определенного ответа дать нельзя.

2.	В короткозамкнутую катушку первый раз быстро, второй раз медленно вводят магнит. В каком случае заряд, который переносится индукционным током, больше?

A.	В первом случае заряд больше.
Б. Во втором случае заряд больше.

B.	В обоих случаях заряды одинаковы.

3.	В магнитном поле с индукцией 0,25 Тл перпендикулярно линиям индукции со скоростью 5 м/с движется проводник длиной 2 м. Чему равна ЭДС индукции в проводнике?

А. 250 В.	Б. 2,5 В.	В. 0,4 В.

4.	За 3 с магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, равномерно увеличился с 6 Вб до 9 Вб. Чему равно при этом значение ЭДС индукции в рамке?

А. 1В.	Б. 3 В.	В. 6 В.

5.	При каком направлении движения контура в магнитном поле (рис. 36) в нем возникает индукционный ток?

A.	При движении в плоскости рисунка вправо.
Б. При движении в плоскости рисунка от нас.

B.	При повороте вокруг стороны АВ.

Вариант  2

1. Металлический  стержень  движется  со  скоростью  v в   однородном  магнитном  поле так,  как  показано  на рисунке 37. Какие заряды образуются на краях стержня?

A.	1 — отрицательные, 2 — положительные.
Б. 1 — положительные, 2 — отрицательные.

B.	Определенного ответа дать нельзя.

2. В короткозамкнутую катушку первый раз быстро, второй раз медленно вводят магнит. В каком случае работа, совершенная возникающей ЭДС, больше?

A.	В первом случае работа больше.
Б. Во втором случае работа больше.

B.	В обоих случаях работа одинакова.

3.	В магнитном поле с индукцией 0,5 Тл перпендикулярно линиям индукции со скоростью 4 м/с движется проводник длиной 0,5 м. Чему равна ЭДС индукции в проводнике?

А. 100 В.	Б. 10 В.	В. 1 В.

4.	За 2 с магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, равномерно уменьшился с 9 Вб до 3 Вб. Чему равно при этом значение ЭДС индукции в рамке?

А. 4 В.	Б. 3 В.	В. 2 В.

5. При каком направлении движения контура в магнитном поле (рис. 38) в нем возникает индукционный ток?

A. При движении плоскости рисунка вправо.

Б. При движении плоскости рисунка от нас.

В. При повороте вокруг стороны BD.